Notas de Aula

ELETRICIDADE BÁSICA

Salvador, Agosto de 2005.

- Conceitos Básicos Fundamentais

Estrutura Atômica

A figura 1.0 é a representação esquemática de um átomo de Bohr.

Núcleo(+ ou 0)

Elétron (-)

Este átomo é composto por um núcleo e por uma ou mais camadas de elétrons (eletrosfera). O núcleo é composto de prótons (carga eletrica positiva) e neutrons (carga elétrica neutra).

Carga Elétrica

Foi descoberto experimentalmente que a carga de um elétron é igual a 1,6.10-19 C. Ou seja, um material que possui n elétrons terá uma carga elétrica Q igual a:

, onde e = 1,6.10-19 C e n é o número de elétrons.

Q=n.e

Tensão Elétrica(V)

É a diferença de potencial entre dois corpos, que está ligado diretamente à diferença de cargas entre os dois corpos, ou seja:

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

Diferença de cargas = Diferença de Potencial

Tensão entre A e B é positiva

A

B

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Diferença de cargas = Diferença de Potencial

Tensão entre A e B é zero, ddp = 0

A

B

Unidade:  [V]  Volt (V)

Condutores e Isolantes

Chamamos de condutor todo corpo que possui elétrons livres em sua estrutura cristalina, de forma análoga, todo corpo que não possui esta propriedade é chamado de isolante.

São exemplos de Condutores: ferro, prata, ouro, cobre e alumínio.

Exemplos de materiais Isolantes: Madeira, plástico, vidro e mica.

Isolante

Condutor

Princípio da Atração e Repulsão

Cargas de mesmo sinal se repelem, e cargas de sinais diferentes se atraem.

Corrente Elétrica (A)

É o fluxo ordenado de elétrons que vai sempre do menor potencial para o maior potencial (do mais negativo para o mais positivo).

Condutor

+

-

Intensidade:  i=QΔt  , onde Q é a quantidade de carga em C e ∆t é o intervalo de tempo gasto pelos elétrons para atravessar o material.

Unidade: [I]=Cs=A (Ampère)

Corrente Contínua e Alternada

Corrente alternada é aquela que alterna (muda) de sinal com o passar do tempo.

Exemplos:

+

-

+

-

+

t

t

+

+

+

+

-

-

-

Corrente contínua é aquela que não alterna no decorrer do tempo. Ou seja:

t

+

+

+

Múltiplos e Submúltiplos

PETA (P) = 1015

TERA (T) = 1012

GIGA (G) = 109

MEGA (M) = 106

KILO (k) = 103

UNIDADE = 1 = 100

MILI (m) = 10-3

MICRO (μ) = 10-6

NANO (n) = 10-9

PICO (p) = 10-12

FENTO (f)= 10-15

Exemplo: Converta

542,2kV em MV            = 0,5422MV

5000000V em kV           = 5000kV

3,5MV em kV                 = 3500kV

12MV em V                    = 12000000V

5,4kV em mV                  =  5400000mV

0,00054mA em A            = 0,00000054 A

500μA em mA                 = 0,5mA

12000μA em A                = 0,012 A

0,4MV em V                     = 400000 V

123456mA em MA           = 0,000123456 MA

1245,765V em MV           = 0,001245765 MV

m

μ

n

un

k

M

G

0

-3

-6

-9

3

6

9

Número de Zeros

Exercícios Propostos 1

- Um corpo condutor possui 7,5.1018 elétrons  em sua estrutura , qual a carga em Coulomb (C) deste corpo?

- Um filamento de uma lâmpada incandescente é atravessado por uma corrente de 0,25 A, quando a lâmpada está ligada. Sabendo que a lâmpada permanece ligada por 3h, determine a quantidade total de carga que atravessa o filamento da lâmpada, bem como, a quantidade de elétrons que atravessou o filamento.

- Um corpo deve passar de uma carga de 12μC para uma carga de -32μC. Quantos elétrons ele deve receber para adquirir esta carga?

- Um corpo adquiriu 5.1014 elétrons , ficando com carga igual a 160μC. Qual era a carga inicial do corpo?

- A corrente que atravessa um condutor vale 200mA. Quantos elétrons passam em um minuto, através deste condutor?

- 1018 elétrons por hora circulam num condutor. Qual a corrente que atravessa o condutor?

- Defina tensão elétrica e corrente elétrica, especifique suas unidades de medidas.

- Transforme 0,000000124985 C em nC.

- Quantos elétrons possui um corpo que tem uma carga igual a -1C?

- Um corpo está eletrizado com carga de +16C. Ele deve ganhar ou perder elétrons para se tornar neutro? Quantos eletrons serão necessários para este processo?

- Sabendo que a corrente necessária para o funcionamento de um chuviro elétrico funcionar é de 20 A. Quantos elétrons circularão pelo chuveiro em 10min de funcionamento? E em 15min?

- Um terminal de um condutor possui carga elétrica neutra, e o outro terminal uma carga de -16C. Sabendo  que após 1s o primeiro terminal adquiriu 5.1019 elétrons. Calcule a corrente que atravessou o condutor e a carga final de cada terminal.

Respostas dos exercícios propostos 1

1) 1,2 C     2) 2700 C  3) 2,75.1014 elétrons  4) 240μC  5) 7,5.1019 elétrons  6) 44,44mA

8) 124,985 nC  9) 6,25.1018 elétrons  10) Deverá ganhar 1020 elétrons  11) 7,5.1022 elétrons e 11,25.1022 elétrons   12) 8 A.

2. Resistência Elétrica

Resistor

É todo elemento que converte energia elétrica em energia térmica.

Simbologia:

Unidade: [R]  Ohm  

Primeira Lei de Ohm

A corrente elétrica que atravessa um resistor linear (de resistência constante) é proporcional à tensão aplicada em seus terminais, ou seja:

U

R

I

A

B

I=UR, desta forma, U=R×I e R=UI.

Ex 1: Aplica-se uma tensão de 200 V sobre um resistor linear e observa-se um fluxo de elétrons com intensidade de 1 A. Qual o valor da corrente elétrica que atravessa o resistor, quando o mesmo é submetido a uma tensão de 220 V? Qual a resistência elétrica deste resistor?

Ex 2: Considere os valores fornecidos para o esquema abaixo e calcule o que se pede.

U=

R

I

A

B

- U = 100 V, R = 800 Ohms e I = ?

- U = ?, R = 10 Ohms e I = 25 A

- U = 220 V, R = ? e I = 20 A

Segunda Lei de Ohm – Resistividade()

A resistividade é uma grandeza característica do material de que é constituido o resistor e que depende da temperatura do material.

R=ρ.LA

A

L



R  Resistência ()

  resistividade (.m)

L  Comprimento (m)

A  Área (m2 ou mm2)

Ex : Aplica-se uma d.d.p. de 110 V nas extremidades de um fio de 10 m de comprimento e área de secção transversal 2,2 mm2. Sabendo que a intensidade de corrente no fio vale 10 A, calcule o valor da resistividade  em .mm2/m.

Potência Elétrica e Efeito Joule

P = U x I

[P] = W (Watt) = V x A

P = U2R ou P = R×I2

Ex 1: Uma Torneira Elétrica tem as seguintes especificações: 1100W – 110 V. Determine a corrente que circulará pela resistência e o valor desta resistência.

Ex 2: Um chuveiro elétrico de potência 1200 W é ligado a uma rede de 220 V. Qual a intensidade de corrente que circula neste chuveiro? Qual a resistência do chuveiro?

Ex 3: Uma cidade consome 1,0.108 W de potência e é alimentada por uma linha de transmissão de 1000 km de extensão, cuja tensão, na entrada da cidade, é de 100000 V. Esta linha é constituída de cabos de alumínio cuja área de secção reta total vale A = 5,26.10-3 m2. Aresistividade do alumínio vale  = 2,62.10-8 .m. Qual a resistência dessa linha de transmissão? Qual a corrente total que circula pela linha? Qual a potência dissipada (consumida) na linha?

Associação de Resistores

a) Associação em Série

Neste tipo de associação todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica, e a tensão total aplicada à associação é a soma das tensões aplicadas em cada resistor, ou seja:

A=

R1

R2

Rn

I

I

I

B=

UT

U1

U2

Un

Características Elétricas Fundamentais:

UAB = UT

IT = I1 = I2 = ... = In

UT = U1 + U2 + U3 + ... + Un

RT = R1 + R2 + R3 + ... + Rn

b) Associação em Paralelo

A=

R1

I1

B=

R2

I2

Rn

In

IT

IT

UT

Nesta associação todos os resistores têm a mesma tensão entre seus terminais, e em contrapartida, a corrente total desta associação é a soma das correntes nos resistores, ou seja:

Características Elétricas Fundamentais:

UT = UAB = U1 = U2 = U3 = ... = Un

IT = I1 + I2 + I3 + … +In

1RT=1R1+1R2+1R3+...+1Rnou então: RT=11R1+1R2+...+1Rn

Casos Particulares:

- Dois Resistores

RT=R1×R2R1+R2=MultiplicaSoma

- Resistores Iguais

RT=Rn

Exemplos :

1) Encontre a resistência equivalente entre os pontos A e B nos circuitos abaixo:

a)

10

20

A

B

5

30

8

35

25

25

20

20

40

10

10

40

20

20

60

60

60

60

30

30

40

40

A

B

b)

A

B

20

40

40

60

60

60

c)

A

B

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

d)

1

9

5

7

2

20

20

10

10

8

A

B

e)

A

B

30

30

30

f)

g)

30

A

B

30

30

2) Determine a resistência equivalente, ou total, entre os pontos: A e B, A e C e B e C.

C

30

20

30

20

A

B

3) Na associação da figura abaixo, sabe-se que a d.d.p. entre os pontos  A e B vale 100V. Determine: A resistência da associação, A intensidade da corrente total na associação e as intensidades de corrente no resistor de 10 e no de 40.

12

10

A

B

40

9

6

A

3

18

10

7

12

B

4) Dada a associação abaixo, caucule a corrente total do sistema e a corrente no resistor de 6, sabendo que a tensão total aplicada ao circuito é de 100 V.

Energia Elétrica (kWh)

Como já sabemos, a potência elétrica também pode ser calculada através do efeito Joule, ou seja:

P=R×i2 ou P=U2R

A energia elétrica é, por definição, a potência dissipada por um componente elétrico no decorrer com o tempo, ou seja:

E=P×Δt

Unidade no Sistema Internacional: [E] = Joule (J)

Unidade no Sistema de Medição Elétrica: [E] = kWh

Exemplos:

1) Um chuveiro possui resistência igual a 10 e tensão nominal de 110V. Sabendo que este dispositivo é utilizado 40min por dia, calcule a energia elétrica total gasta em 1 mês de funcionamento. Sabendo também que o preço do kWh é de R$ 0,50, calcule também o custo total deste chuviro.

2) Uma residência possui 10 lâmpadas de 100W, 5 lâmpadas de 60W e uma televisão de 150W. Considere que todos os dispositivos estejam ligados ao mesmo tempo e o tempo todo, ou seja, um mês inteiro. Sabendo que o preço do kWh vale R$ 0,50, calcule o valor da conta de energia desta residência no final do mês.

3) Um casal saiu de viagem e resolveu deixar a lâmpada da varanda acesa por 30 dias. A lâmpada tem potência de 100W, ao final do mês, qual o custo desta lâmpada ao final do mês?

Condutância Elétrica (G)

A condutância elétrica é, por definição, a facilidade que um material oferece à passagem da corrente elétrica, ou seja, é a definição inversa da resistência, então:

G=1R ou R=1G

Unidade: [G] = Siemens (S)

Rendimento()

Rendimento é a relação entre a potência de saída e a potência de entrada, ou seja:

η=PSaídaPEntrada=ESaídaEEntrada

Aparelhos de Medição Elétrica

1) Galvanômetro

É um aparelho capaz de detectar e medir correntes elétricas de pequena intensidade e seu funcionamento é devido ao efeito magnético. Eletrodinâmicamente, o galvanômetro é visto como um resistor.

G

A

B

Ig

Rg

Representação:

Definição Importante: Chama-se de fundo de escala de um galvanômetro, a máxima intensidade de corrente que ele pode medir em condições normais.

2) Amperímetro

É um aparelho destinado a medir intensidades de corrente elétrica. O amperímetro nada mais é que um galvanômetro associado em paralelo com um resistor de resistência (RS) muito menor que a resistência do galvanômetro.

G

A

B

Ig

Rg

RS

IS

Representação:

Obs: O amperímetro tem resistência interna baixa, teoricamente zero, e deve ser colocado em série com o componente que se deseja medir a intensidade de corrente.

3) Voltímetro

É um aparelho destinado a medir diferenças de potêncial. O voltímetro é equivalente a um galvanômetro associado em série com um resistor chamado de multiplicador. O resistor multiplicador é muito maior que a resistência do galvanômetro.

G

A

B

Ig

Rg

Rm

Representação:

Obs: O voltímetro possui resistência interna alta, teoricmente infinita, e deve ser colocado em paralelo com o componente que se quer medir a tensão.

4) Multímetro

Aparelho destinado a medir tensão, corrente e resistência elétrica. É a união dos vários medidores em um só.

a) Analógico						b) Digital

Exercícios de Aplicação

1) Um galvanômetro possui resistência interna de 297 e corrente de fundo de escala de 10mA. Associa-se em paralelo ao galvanômetro uma resistência de 3 (shunt). Determine a corrente máxima que este aparelho pode medir.

2) A resistência de um amperímetro é de 45 e a intensidade máxima de corrente que pode atravesssá-lo é de 2A. Que modificação deveser feita nele para que se possa medir uma corrente de até 20A?

3) É dado um galvanômetro de resistência interna 0,25, que se funde, quando por ele passa uma corrente maior do que 0,15A.

a) Explique o que se deve fazer para se poder utilizar este galvanômetro na medida de uma corrente de 5A.

b) Faça o esquema da ligação correspondente.

4) A corrente que corresponde à deflexão máxima do ponteiro de um galvanômetro é 1mA e sua resistência, 0,5. Qual deve ser o valor da resistência que precisa ser colocada neste aparelho para que ele se transforme em um voltímetro apto a medir ate 10V? Como deve ser colocada esta resistência, com o galvanômetro?

5) Um amperímetro, cuja resistência elétrica é 9,9 quando utilizado para medir até 5A, deve ser equipado com uma resistência shunt de 0,1.

a) Calcule a corrente de fundo de escala deste aparelho;

b) Que resistência deveria ser usada e com ela deveria ser ligada, caso esse amperímetro fosse empregado como voltímetro para medir atá 50V?

Geradores e Receptores Elétricos

Chama-se de gerador elétrico a todo aparelho que transforma qualquer outra forma de energia em energia elétrica.

Força Eletromotriz do Gerador (E) – F.E.M.:

É a tesão nos terminais do gerador quando o mesmo não é percorrido por nenhuma corrente elétrica. A FEM pode ser chamada também de tensão em vazio.

E

Ri

+

-

+

-

Simbologia associada:

Equação do Gerador:

E

Ri

+

-

Ig

U

U=E−Ri×Ig

Exemplos - geradores:

1) Um gerador, de f.e.m. 100V e resistência interna de 2, alimenta um resistor de resist6encia R. Sabendo que a ddp entre os terminais do gerador é de 80V, calcule:

a) Aintensidade de corrente no circuito;

b) Ovalor de R;

c) O rendimento do gerador.

2) Um gerador de f.e.m. 80V e resistência interna 5, alimenta um resistor de resistência R. Sabendo que a tensão entre os terminais do gerador é de 60V, Calcule:

a) A intensidade de corrente no circuito;

b) O valor de R;

c) O rendimento do gerador.

3) Dado a curva caracteristica de um gerador de corrente contínua e conectando-se uma resistência de 45 aos terminais deste gerador, responda:

Tensão de

Saída (V)

Corrente de

Saída (A)

200

40

a) Qual a corrente elétrica do circuito?

b) Qual o rendimento deste gerador?

c) Qual a potência na carga?

d) Qual a corrente e a tensão de curto-circuito?

4) A figura mostra a curva característica de um gerador. Determine:

Tensão de

Saída (V)

Corrente de

Saída (A)

20

10

a) A fem E e a corrente de curto circuito do gerador;

b) Resistência interna do gerador;

c) A ddp nos terminais do gerador, quando ao mesmo é

conectado um resistor de 8;

d) O seu rendimento quando em seus terminais é co-

nectada uma carga de 10.